Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение Образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра электронных вычислительных средств

Лабораторная работа № 4

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА АССЕМБЛЕРЕ ПРОЦЕССОРА С

АРХИТЕКТУРОЙ INTEL x86»

| Проверил: | Выполнили: |
| --- | --- |
| Порхун М. И. | ст. гр. 850702 |
|  | Маковский Р. А. |
|  | Турко В. Д. |

Минск 2020

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Научиться интегрировать ассемблерные вставки в высокоуровневый код; реализовать алгоритм цифровой обработки сигналов средствами ассемблера процессора с архитектурой Intel x86. Научиться оценивать быстродействие программ при помощи внутреннего счетчика тактов процессора.

ЗАДАНИЕ. ВАРИАНТ 1

Необходимо описать цифровой фильтр двумя способами: на языке C, и с помощью ассемблерной вставки; оценить быстродействие двух разработанных вариантов фильтров. Для демонстрации результата работы Вашего фильтра необходимо построить спектрограммы выходных wav-файлов.

ХОД РАБОТЫ

__asm

{

rdtsc

mov beg, eax            // calculate number of cycles

mov ecx, x              // ecx = x (ptr)

add ecx, 4*10           // ecx += 10

mov ebx, y_asm          //...

add ebx, 4*10           //...

loop1:

mov eax, [ecx]          // eax = x[n]

add eax, [ecx - 4*10]   // eax += x[n - 10]

mov edi, eax

sar eax, 5              // eax >>= 5

sar edi, 7              // edi >>= 7

sub eax, edi

mov [ebx], eax          // y[n] = eax

mov eax, [ecx - 4]	    // eax = x[n - 1]

add eax, [ecx - 4*9]	// eax += x[n - 9]

mov edi, eax

sar eax, 4 		        // eax >>= 4

sar edi, 6 		        // edi >>= 6

sub eax, edi

add [ebx], eax 		    // y[n] += eax

mov eax, [ecx - 4*2]	// eax = x[n - 2]

add eax, [ecx - 4*8] 	// eax += x[n - 8]

mov edi, eax

sar eax, 4 		        // eax >>= 5

sar edi, 7              // edi >>= 7

sub eax, edi

add[ebx], eax		    // y[n] += eax

mov eax, [ecx - 4*3]	// eax = x[n - 3]

add eax, [ecx - 4*7] 	// eax += x[n - 7]

mov edi, eax

sar eax, 3 		        // eax >>= 3

sar edi, 6 		        // edi >>= 6

sub eax, edi

add[ebx], eax		    // y[n] += eax

mov eax, [ecx - 4*4]	// eax = x[n - 4]

add eax, [ecx - 4*6] 	// eax += x[n - 6]

mov edi, eax

sar eax, 1 		        // eax >>= 1

sar edi, 3		        // edi >>= 3

sub eax, edi

add[ebx], eax		    // y[n] += eax

mov eax, [ecx - 4*5]	// eax = x[n - 5]

sar eax, 1		        // eax >>= 1

add[ebx], eax		    // y[n] += eax

add ecx, 4              // x++

add ebx, 4              // y_asm++

cmp ecx, last           // if ecx < last then

jl loop1                // goto cycle;

rdtsc                   // calculate number of cycles

mov end, eax

}

Сравнение работы программы с ассемблерной вставкой и без

Спектрограмма исходного файла

Спектрограмма после обработки файла фильтром с низкоуровневой вставкой

Спектрограмма после обработки файла только на высокоуровневом языке C++

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы научились использовать ассемблерные вставки в компиляторе MSVC для Windows на архитектуре Intel x86. Также измерили их эффективность при выполнении на одной машине при помощи счетчика тактов. В результате мы получили разницу почти в 2 раза по количеству тактов затраченных на выполнение одной и той же задачи.