Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение Образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра электронных вычислительных средств

Лабораторная работа № 4

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА АССЕМБЛЕРЕ ПРОЦЕССОРА С

АРХИТЕКТУРОЙ INTEL x86»

| Проверил: | Выполнили: |
| --- | --- |
| Порхун М. И. | ст. гр. 850702 |
|  | Маковский Р. А. |
|  | Турко В. Д. |

Минск 2020

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Научиться интегрировать ассемблерные вставки в высокоуровневый код; реализовать алгоритм цифровой обработки сигналов средствами ассемблера процессора с архитектурой Intel x86. Научиться оценивать быстродействие программ при помощи внутреннего счетчика тактов процессора.

ЗАДАНИЕ. ВАРИАНТ 1

Необходимо описать цифровой фильтр двумя способами: на языке C, и с помощью ассемблерной вставки; оценить быстродействие двух разработанных вариантов фильтров. Для демонстрации результата работы Вашего фильтра необходимо построить спектрограммы выходных wav-файлов.

ХОД РАБОТЫ

#include <iostream>

#include <conio.h>

#include <cmath>

#include "wav_lib.h"

int main()

{

WAVInfo info;

float h0 = pow(2, -5) - pow(2, -7);

float h1 = pow(2, -4) - pow(2, -6);

float h2 = pow(2, -4) - pow(2, -7);

float h3 = pow(2, -3) - pow(2, -6);

float h4 = pow(2, -1) - pow(2, -3);

float h5 = pow(2, -1);

int* x, * y, * y_asm;

x = wavread("src_var_01.wav", info);

y = new int[info.NumberOfSamples];

memset(y, 0, info.NumberOfSamples);

y_asm = new int[info.NumberOfSamples];

memset(y_asm, 0, info.NumberOfSamples);

size_t last = (size_t)x + info.NumberOfSamples * 4;

int beg, end;

__asm

{

rdtsc

mov beg, eax            // calculate number of cycles

mov ecx, x              // ecx = x (ptr)

add ecx, 4*10           // ecx += 10

mov ebx, y_asm          //....

add ebx, 4*10           //....

loop1:

mov eax, [ecx]          // eax = x[n]

add eax, [ecx - 4*10]   // eax += x[n - 10]

mov edi, eax

sar eax, 5              // eax >>= 5

sar edi, 7              // edi >>= 7

sub eax, edi

mov [ebx], eax          // y[n] = eax

mov eax, [ecx - 4]      // eax = x[n - 1]

add eax, [ecx - 4*9]    // eax += x[n - 9]

mov edi, eax

sar eax, 4              // eax >>= 4

sar edi, 6              // edi >>= 6

sub eax, edi

add [ebx], eax          // y[n] += eax

mov eax, [ecx - 4*2]    // eax = x[n - 2]

add eax, [ecx - 4*8]    // eax += x[n - 8]

mov edi, eax

sar eax, 4              // eax >>= 5

sar edi, 7              // edi >>= 7

sub eax, edi

add[ebx], eax           // y[n] += eax

mov eax, [ecx - 4*3]    // eax = x[n - 3]

add eax, [ecx - 4*7]    // eax += x[n - 7]

mov edi, eax

sar eax, 3              // eax >>= 3

sar edi, 6              // edi >>= 6

sub eax, edi

add[ebx], eax           // y[n] += eax

mov eax, [ecx - 4*4]    // eax = x[n - 4]

add eax, [ecx - 4*6]    // eax += x[n - 6]

mov edi, eax

sar eax, 1              // eax >>= 1

sar edi, 3              // edi >>= 3

sub eax, edi

add[ebx], eax           // y[n] += eax

mov eax, [ecx - 4*5]    // eax = x[n - 5]

sar eax, 1              // eax >>= 1

add[ebx], eax           // y[n] += eax

add ecx, 4              // x++

add ebx, 4              // y_asm++

cmp ecx, last           // if ecx < last then

jl loop1                // goto cycle;

rdtsc                   // calculate number of cycles

mov end, eax

}

std::cout << "Number of processor cycles for asm: " << end - beg << std::endl;

__asm

{

rdtsc                   // calculate number of cycles

mov beg, eax

}

for(size_t i = 10; i < info.NumberOfSamples; ++i) {

y[i] = h0 * (x[i - 0] + x[i - 10])

+ h1 * (x[i - 1] + x[i - 9])

+ h2 * (x[i - 2] + x[i - 8])

+ h3 * (x[i - 3] + x[i - 7])

+ h4 * (x[i - 4] + x[i - 6])

+ h5 *  x[i - 5];

}

__asm

{

rdtsc                   // calculate number of cycles

mov end, eax

}

std::cout << "Number of processor cycles for c: " << end - beg << std::endl;

// End of student's code

wavwrite("proc_var_01asm.wav", info, y_asm);

wavwrite("proc_var_01c.wav", info, y);

delete[] x;

delete[] y;

delete[] y_asm;

std::cout << "Press any key..." << std::endl;

_getch();

return 0;

}

Сравнение работы программы с ассемблерной вставкой и без

Спектрограмма исходного файла

Спектрограмма после обработки файла фильтром с низкоуровневой вставкой

Спектрограмма после обработки файла только на высокоуровневом языке C++

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы научились использовать ассемблерные вставки в компиляторе MSVC для Windows на архитектуре Intel x86. Также измерили их эффективность при выполнении на одной машине при помощи счетчика тактов. В результате мы получили разницу почти в 2 раза по количеству тактов затраченных на выполнение одной и той же задачи.